大家好！为了使集成中心更好地为广大用户提供服务，也为了大家在集成中心工作得更顺利，现针对集成中心净化间目前存在的问题，进行一次净化间化学试剂使用常识和安全须知的网上培训。另外，本中心还将在每个月的最后一个周五对该月新进线人员或准备下月进线的人员进行一次集中培训和实验室教育（Lab Walkthrough）。 请大家关注具体通知。

集成技术中心办公室

2007年11月12日

集成中心净化间化学试剂使用常识和安全须知

陈燕凌

2007年11月12日

目   录

- 化学药品的分类

- 化学药品的存储

- 废液的处理

- 个人安全

- 操作过程中的注意事项

- 培养良好的工作习惯

- 目前存在的问题

- 化学试剂安全信息例子

化学药品的分类

- 有机化学药品

-易燃性----爆炸

-挥发性----伤害呼吸系统

-大部分难被自然吸收，对环境产生影响

- 无机化学药品

-腐蚀性

-刺激性

-爆炸

-大部分能够被环境吸收和分解

化学药品的存储

- 存储原则：正确储存和标识所有化学药品。

- 酸和酸，碱和碱，有机溶剂和有机溶剂要按要求分类放置。

- 强氧化剂如硝酸应单独存放。

- 个人短期存放、或工作过程中暂时留在烧杯中的化学试剂，要标识其化学名称，日期，你的姓名和电话。临时存放时间不得超过24小时。

- 操作台上，通风柜里, 禁止摆放化学药品。 用毕放回原处， 废液放回废液箱。

废液的处理---环境安全

- 通常酸碱可储存在朔料柜中，可燃性有机溶剂用金属柜。

- 挥发性的废弃物如H2O2，NH3水等应放在有通风的柜中。

- 本所规定所有废液都不可倒入下水道。

- 收集废液的程序：

-找到相应的空瓶

-划破标签或打叉（划破后请在破口处撕出一个小三角，不要給人感觉是无意中划破的好的溶液)

-如果是热的废液，请放凉后再倒入废液瓶

-放回废液箱

另外：

- 一旦有试剂瓶用完，顺手划破标签或打叉，以防后来人或自己忘记划破标记，造成好瓶子装的其实是废液的结果。

- 有的瓶子标签贴得不牢，小心不要把标签划掉了，不要一划到底。

- 如果找不到相应的空瓶，找合适的空瓶涮三遍后，方可装入废液，记住划破标签或打叉。

个人安全

- 思想上重视安全是第一位的。

- 慎重操作，避免对自己或别人造成安全危害。

- 阅读和理解实验室规则，阅读和遵守所有标识。

- 知道紧急出口 的位置，为逃生时用 。

- 知道水龙头的位置，为了紧急冲水时用 。

- 知道灭火器的位置，灭火时用 。

- 中毒的三种途径：食入，接触，吸入。

- 所有的有机溶剂不同程度的均对人体有害，要避免摄入，尤其不可一次大剂量暴露在其气氛里；对没有或气味弱的试剂如BOE尤要注意。

- 遇设备或安全方面异常情况，及时报告

- 为安全计，实验室中必须同时至少有两人工作。

化学药品操作过程中的注意事项

- 对不熟悉的化学药品在使用之前要仔细阅读其安全信息，熟悉有关性能和安全注意事项

- 工作时采取必要的防护措施（手套，眼镜等）

- 倾倒试剂，无论是倒入烧杯，倒回废液，还是使用化学试剂的过程中，都要在 通风柜 里进行；工作前检查是否有足够通风

- 有机溶剂容易挥发，尽量不要电炉直接加热，提倡水浴加热。如丙酮， 三氯乙烯等

- 如果工作过程中出现强烈刺激性气味， 应立即采取紧急措施（通风？电炉？），并通知有关负责人

- 报告任何不安全的情况和违反操作规程的作法

培养良好的工作习惯

- 工作之前先查上次的记录，定好工作程序。

- 工作之后作好详细工艺记录：如工艺条件，温度，湿度，异常情况，经验和教训，越详细越好。

- 工作完毕打扫干净，收拾妥贴。

- 东西使用后物归原处。

- 工作空间有限，给别人留点工作空间

- 别人的东西未经许可不能动用。

- 个人使用品要有清晰标识，临时存放时间不得超过24小时。

- 节约使用水，电，气，化学试剂和滤纸等，不要浪费。

- 及时洗手。

- 良好的实验室秩序对每个人都有好处，所以请不要任性，请互相提醒，尽力维护。

目前存在的问题

- 各种药品的放置混乱，从一个柜子里拿出来，随手放入另一个柜子。

- 废液处理不当。所有废液都禁止倒入下水道。

- 无标识或标识不明确的个人使用的化学药品。

- 打翻试剂，地面，桌面有化学试剂残留，十分危险。

- 工作时擅离岗位，如电炉加热时，无人看管，十分危险。

- 不按操作规程使用化学药品。

- 用后不清理，不归位。

化学试剂安全信息例子

丙 酮（С3H6O）安 全 信 息

危  险  性：1、蒸气易在地面扩散至远处遇明火回燃

2、遇明火、高温引起燃烧爆炸

3、蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物

4、有毒、麻醉作用，刺激眼、皮肤

防护措施 ： 1、严格操作规程

2、严禁烟火

3、使用防毒护品（具）

4、通风柜内操作

5、水浴加热

6、与氧化剂、酸分开放置

7、备1211灭火器

泄漏处理：1、无关人员撤离现场

2、切断火源

3、通风

4、使用防毒护品（具）

5、废液收集容器中统一集中处理

6、禁止倒入下水道

急    救：1、皮肤等接触部位用大量水冲洗

2、脱离现场到空气新鲜处

3、就医

灭火方法：1、用湿毛巾将容器覆盖

2、使用1211灭火器

禁忌物/禁忌：氧化剂、酸/高温、明火